БЕКІТЕМІН

Астана қаласы әкімдігінің

«АИТВ инфекциясыны

алдын алу орталығы»

МКҚК директоры

_________________С.Абдраимов

«_17_»_02__2023 ж

Техникалық сипаттама

| № | Тауардың атауы | Техникалық сипаттама |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сүзгісіз, стерильді, көлемі кемінде 200 мкл, ұзындығы кемінде 51 мм, мөлдір/сары, қаптамада кемінде 1000 дана. | Сүзгісіз кеңестер жоғары сапалы полипропиленнен жасалған, стерильді, көлемі кемінде 200 мкл, ұзындығы кемінде 51 мм, мөлдір / сары, бұл үлгіні жай көзбен көруге және дозалау процесін бақылауға мүмкіндік береді, жақсырақ болуы сапа сертификаты, кемінде 1000 дана қаптамада. |
| 2 | ИФА әдісімен зерттеулер жүргізу кезінде реагенттерді сұйылтуға арналған бір реттік ванналар кемінде 55 мл | ИФА әдісімен зерттеу жүргізу кезінде реагенттерді сұйылтуға арналған бір реттік сыйымдылық (ванналар), ПВХ материалы (поливинилхлорид), стерильденбеген, көлемі 55 мл-ден кем емес, ұзындығы 150 мм-ден кем емес, ені 65 мм-ден аспайтын, биіктігі 27 мм-ден аспайтын, қаптамада 100 данадан кем емес. |
| 3 | Орташа сүзгілеу қағазы, МЕМСТ 12026-76, өлшемі кемінде 20х20±1,0 см | Орташа сүзгілеу қағазы, ГОСТ 12026-76, мөлшері 20х20±1,0 см кем емес, тығыздығы 75±3,0 г/м2 кем емес, салмағы 1 кг кем емес, сақтаудың кепілдік мерзімі шектеусіз, зертханалық зерттеулер жүргізу үшін. |
| 4 | Жинақтан BD FACSClean тазартқыш ерітіндісі керек-жарақтары мен шығын материалдары бар ағынды цитофлуориметрияға арналған BD FACSLyric жүйесі, 5Л +2 + 30С | Пайдалануға дайын тазартқыш ерітінді BD FACS ағынды цитометрлеріне арналған ерітінді. Көлемі кемінде 5 л пластикалық контейнерлерде келеді, құрамында натрий гипохлориті бар. BD FACS count ағындық цитометр құралына арналған шығын материалдары |
| 5 | Humacount 60ts Автоматты гематологиялық анализаторға арналған изотоникалық тұзды ерітінді | Humacount 60 TS Автоматты гематологиялық анализаторға арналған изотоникалық тұзды ерітінді. Көлемі кемінде 20л. Humacount 60 TS Автоматты гематологиялық анализаторға арналған шығын материалдары. |
| 6 | Humacount 60ts Автоматты гематологиялық анализаторына арналған цианидсіз лизингтік реагент | Humacount 60 TS Автоматты гематологиялық анализаторға арналған цианидсіз лизингтік реагент. Көлемі кемінде 1 л. HumaCount 60 TS Автоматты гематологиялық анализаторға арналған шығын материалдары. |
| 7 | HumaCount 60ts Автоматты гематологиялық анализаторға арналған тазартқыш ерітінді | HumaCount 60 TS Автоматты гематологиялық анализаторға арналған тазартқыш ерітінді. Көлемі кемінде 1 л. HumaCount 60 TS Автоматты гематологиялық анализаторға арналған шығын материалдары. |
| 8 | Аттестатталған бақылау қаны | Бақылау қаны гематологиялық анализаторларда алынған нәтижелердің дәлдігі мен сенімділігін бағалауға арналған. Жиынтықта кемінде 2,5 мл-ден кем емес 3 құты бар: төмен мәндер үшін кемінде 1 құты, қалыпты мәндер үшін кемінде 1 құты, жоғары мәндер үшін кемінде 1 құты, аттестатталған мәндері бар кестенің болуы. Ол зертханаішілік сапаны бақылау үшін қолданылады. Құрамы: реагентте тұрақтандырылған эритроциттер, тромбоциттер, тұрақтандырғыштар бар. Жабық бөтелкенің тұрақтылығы кем дегенде 6 ай. Ашық бөтелкенің тұрақтылығы кем дегенде 30 күн. Humacount 60 TS Автоматты гематологиялық анализаторға арналған шығын материалдары. |
| 9 | Miura автоматты биохимиялық анализаторына арналған қан сарысуындағы, қан плазмасындағы глюкозаны сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (УК гексокиназа әдісі). | Қандағы және зәрдегі глюкозаны анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. "Miura" автоматты биохимиялық анализаторларында қолдануға ұсынылады. Әдіс принципі: жыл глюкоза + О2 + Н2О → глюкон қышқылы + Н2О2 астында 2 Н2О2 + 4-ААП + фенол → боялған қосылыс + 4 Н2О. реакция қоспасының бояу қарқындылығы Сынамадағы глюкоза концентрациясына тікелей пропорционалды. Жиынтықтардың құрамы: Реагент (Р)-фосфатты буферлік ерітінді, жылы, астында, 4-аминоантипирин, фенол, қолдануға дайын тұрақтандырғыш. Аналитикалық сипаттамалары: сызықтық-28 ммоль / л дейін; вариация коэффициенті – 5% - дан аспайды. Қалыпты шамалар: тұтас капиллярлық қанда-3,3-5,5 ммоль / л; Сарысуда және қан плазмасында – 4,0–6,1 ммоль/л; зәрде – тәулігіне 2,8 ммольден (0,8 ммоль/л) аз. Талдауға арналған сынамалар: толық қан, Сарысу, гепаринделген немесе гемолиз ізі жоқ EDTA қан плазмасы, зәр. Сұйық монореагент, буып-түю 1х200 мл, зерттеу саны 600-ден кем емес. Реагенттің тұрақтылығы-ластану болмаған кезде құтыны ашқаннан кейін реагент анализатордың бортында 1 ай бойы тұрақты болады. Жұмыс арасында реагент 2-8°C температурада тығыз жабық күйде сақталуы керек. 2-8°C температурада дайындаушы кәсіпорынның қаптамасында барлық жарамдылық мерзімі ішінде сақтаңыз. "Miura" автоматты биохимиялық анализаторына арналған шығын материалдары. |
| 10 | "Miura"автоматты биохимиялық анализаторына арналған сарысудағы, адам қан плазмасындағы және зәрдегі креатининді сандық анықтауға арналған Реагенттер жинағы (қозғалмалы бос сынамасы және өтемақысы бар джафе кинетикалық әдісі) | Сарысудағы, қан плазмасындағы және зәрдегі креатинин концентрациясын анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. "Miura" автоматты биохимиялық анализаторларында қолдануға ұсынылады. Әдіс принципі: сілтілі ортадағы Креатинин пикрин қышқылымен сарғыш түсті өнім түзеді (Джафе реакциясы). Реакция процесінде реакция қоспасының түс қарқындылығының өзгеру жылдамдығы үлгідегі креатинин концентрациясына пропорционалды және 500 (490-510) НМ толқын ұзындығында фотометриялық түрде анықталады. Бос үлгінің өзгеру жылдамдығын есепке алу билирубинмен кедергіні азайтуға мүмкіндік береді. Сарысу мен қан плазмасында болатын псевдокреатинин хромогендерінің (ақуыз, глюкоза және т.б.) спецификалық емес реакцияларын түзету тиісінше Сарысу мен қан плазмасы үлгілеріндегі креатининді анықтау нәтижесінен 26 мкмоль/л шегеру арқылы жүргізіледі. Жиынтықтың құрамы: сұйық монореагент, буып-түю 4х50 мл, зерттеу саны 600-ден кем емес. Аналитикалық сипаттамалары: сызықтық-3800 мкмоль / л дейін; вариация коэффициенті – 5% - дан аспайды. Талданатын үлгілер гемолизденбеген Сарысу, гепаринизацияланған немесе EDTA қан плазмасы, 25 есе сұйылтылған зәр. Реагенттердің тұрақтылығы. Ластану болмаған кезде құтыларды ашқаннан кейін реагенттер анализатордың бортында 1 ай бойы тұрақты болады. +15+30°С температурада дайындаушы кәсіпорынның қаптамасында жарамдылық мерзімі ішінде сақтаңыз. "Miura" автоматты биохимиялық анализаторына арналған шығын материалдары. |
| 11 | "Miura"автоматты биохимиялық анализаторына арналған қан сарысуындағы, адам қан плазмасындағы мочевинаны анықтауға арналған реагенттер жиынтығы | Реагенттер жиынтығы қан сарысуындағы мочевинаны анықтауға арналған. Әдіс принципі: мочевина уреазы + Н2О → 2 NH3 + CO2; GLDH NH3 + α-кетоглутарат + NADH→ l-глутамат + NAD+ + H2O. NADH тотығу жылдамдығы үлгідегі мочевина концентрациясына тура пропорционал. Жиынтықтың құрамы: сұйық монореагент, буып-түю 4х50 мл-ден кем емес, зерттеу саны 600-ден кем емес. Аналитикалық сипаттамалары: сызықтық-50,0 ммоль / л дейін; вариация коэффициенті – 5% - дан аспайды. Қалыпты мәндер: Сарысу мен қан плазмасында: 2,50-8,32 ммоль/л; зәрде: тәулігіне 333-583 ммоль. Талдауға арналған сынамалар-қан сарысуы, гемолиз ізі жоқ қан плазмасы. Реагенттердің тұрақтылығы-ластану болмаған кезде құтыларды ашқаннан кейін реагенттер анализатордың бортында 1 ай бойы тұрақты болады. Жұмыс арасында реагентті 2-8°C температурада тығыз жабық күйде сақтау керек, жиынтықты 2-8°C температурада сақтауға, мұздатуға жол берілмейді. Жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай. "Miura" автоматты биохимиялық анализаторына арналған шығын материалдары. |
| 12 | "Miura"автоматты биохимиялық анализаторына арналған қан сарысуындағы, адам қан плазмасындағы жалпы холестерин концентрациясын анықтауға арналған реагенттер жиынтығы | Ферментативті әдіспен Сарысу мен қан плазмасындағы жалпы холестерин концентрациясын анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Әдіс принципі: ХЭ холестерин эфирлері → холестерин + май қышқылдары; инсульт + холестерин + O2 + H2O → холестенон + H2O2; ПОД 2 H2O2 + 4-ААР + фенол → боялған қосылыс + 4 H2O. реакция қоспасының бояу қарқындылығы үлгідегі холестерин концентрациясына тікелей пропорционалды. Жиынтықтардың құрамы: сұйық монореагент, буып-түю 1х200 мл-ден кем емес, зерттеу саны 600-ден кем емес. Реагент (Р)-буферлік ерітінді, ХЭ, инсульт, астында, 4-аминоантипирин, фенол, тұрақтандырғыштар; пайдалануға дайын. Аналитикалық сипаттамалары-сызықтық-20 ммоль / л дейін; вариация коэффициенті – 6% - дан аспайды. Талдауға арналған сынамалар-қан сарысуы, гемолиз ізі жоқ қан плазмасы. Реагенттің тұрақтылығы: ластану болмаған кезде құтыны ашқаннан кейін реагент анализатордың бортында 1 ай бойы тұрақты болады. Жұмыс арасында реагентті 2-8°C температурада тығыз жабық күйде сақтау керек, жиынтықты 2-8°C температурада сақтауға, мұздатуға жол берілмейді. Жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай. "Miura" автоматты биохимиялық анализаторына арналған шығын материалдары. |
| 13 | Miura автоматты биохимиялық анализаторына арналған адам сарысуы мен қан плазмасындағы жоғары тығыздықтағы холестерин липопротеиндерін анықтауға арналған Реагенттер жинағы (тікелей ферментативті колориметриялық әдіс). | Тікелей ферментативті колориметриялық әдіспен адам сарысуы мен қан плазмасындағы жоғары тығыздықтағы холестерин липопротеиндерін анықтауға арналған Реагенттер жинағы. Қан сарысуындағы HDL холестерин деңгейін тікелей анықтау. Әдіс HDL-холестеринді жуғыш затпен селективті ерітуге негізделген. HDL-холестерин холестеринэстеразамен (ХЭ), холестериноксидазамен (ХОД) және хромгенмен кейінгі реакцияларға еніп, хинонимин бояуын түзеді. Липопротеидтердің басқа фракциялары – LNP, LONP және хиломикрондар бұл реакцияларға олардың бетіндегі жуғыш заттың адсорбциясы нәтижесінде енбейді. Түс қарқындылығы зерттелетін үлгідегі HDL – холестерин концентрациясына пропорционалды. Жиынтықтың құрамы: сұйық биреагент, қаптамасы кемінде 1х80 мл, зерттеу саны кемінде 240, реагент 1 – Гуд буфері, РН 7.0, құрамында инсульт, пероксидаза, N, N - бис(4-сульбфобутирил)-m-толуидин (DSMmT) бар, пайдалануға дайын. Реагент 2-Гуд буфері, РН 7.0, құрамында (ХЭ), 4-аминоантипирин, аскорбатоксидаза, қолдануға дайын жуғыш зат. Аналитикалық сипаттамалары: сезімталдық-0,07 ммоль / л-ден аспайды, сызықтық – 5,2 ммоль/л-ге дейін, вариация коэффициенті-5% - дан аспайды. Талдауға арналған сынамалар-қан сарысуы, гемолиз ізі жоқ қан плазмасы. Реагенттің тұрақтылығы: ластану болмаған кезде құтыны ашқаннан кейін реагент анализатордың бортында кемінде 1 ай бойы тұрақты болады. Жұмыс арасында реагентті 2-8°C температурада тығыз жабық күйде сақтау керек, жиынтықты 2-8°C температурада сақтауға, мұздатуға жол берілмейді. Жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай. "Miura" автоматты биохимиялық анализаторына арналған шығын материалдары. |
| 14 | Miura автоматты биохимиялық анализаторына арналған адам сарысуы мен қан плазмасындағы төмен тығыздықтағы холестерин липопротеиндерін анықтауға арналған Реагенттер жинағы (TAС әдісі). | Адамның қан сарысуындағы және қан плазмасындағы холестериннің төмен тығыздықтағы липопротеиндерін анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Барлық Холестерин липопротеидтердің фракциялары (хиломикрондар, HDL, LONP), LNP-ден басқа, жуғыш затпен ериді және ферменттердің әсерінен (ХЭ, ХОД) толығымен гидролизденеді және боялмаған өнімге дейін тотығады. Бұл жағдайда пайда болған сутегі асқын тотығы каталаза арқылы жойылады. Каталаза натрий азидімен инактивацияланады, ал қалған LNP холестерин еритін фазаға ауысады және Р – дағы ферменттердің әсерінен хромогендік субстрат болған кезде боялған өнім түзеді. Түс қарқындылығы төмен тығыздықтағы липопротеидтердің холестерин концентрациясына пропорционалды. Жиынтықтың құрамы: сұйық биреагент, қаптамасы 1х80 мл-ден кем емес, зерттеу саны 240-тан кем емес. Реагент 1-Құрамында ХЭ, инсульт, каталаза, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин (TODS) бар Гудтың буферлік ерітіндісі. Реагент 2-құрамында 4-Аминоантипирин, натрий азиді бар, қолдануға дайын Гудтың буферлік ерітіндісі. Аналитикалық сипаттамалары: сызықтық-кемінде 100 25,9 ммоль/л, вариация коэффициенті – 5% - дан аспайды. Талдауға арналған сынамалар-қан сарысуы, гемолиз ізі жоқ қан плазмасы. Реагенттің тұрақтылығы: ластану болмаған кезде құтыны ашқаннан кейін реагент анализатордың бортында 1 ай бойы тұрақты болады. Жұмыс арасында реагентті 2-8°C температурада тығыз жабық күйде сақтау керек, жиынтықты 2-8°C температурада сақтауға, мұздатуға жол берілмейді. Жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай. "Miura" автоматты биохимиялық анализаторына арналған шығын материалдары. |
| 15 | Miura автоматты биохимиялық анализаторына арналған адам сарысуы мен қан плазмасындағы триглицеридтерді сандық анықтауға арналған Реагенттер жинағы (GPO-Pap ферментативті әдісі). | GPO-Pap (глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза) ферментативті әдісімен адам қан сарысуындағы және плазмасындағы триглицеридтерді сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы, соңғы нүкте; сұйық монореагент, зерттеу саны кемінде 600, қаптамасы кемінде 4 x 50 мл, t +2 +8 С.. Жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай. "Miura" автоматты биохимиялық анализаторына арналған шығын материалдары. |
| 16 | "Miura"автоматты биохимиялық анализаторына арналған қан сарысуындағы, адам қан плазмасындағы аланинаминотрансфераза белсенділігін анықтауға арналған реагенттер жиынтығы | Реагенттер жиынтығы қан сарысуындағы, қан плазмасындағы аланинаминотрансферазаның белсенділігін анықтауға арналған. Әдіс принципі: АЛТ L-аланин + α-кетоглутарат пируват + L-глутамат. LDH пируват + NADH + N+ ↔ лактат + NAD+. NADH тотығу жылдамдығы Сынамадағы alt белсенділігіне тікелей пропорционалды. Жиынтықтың құрамы: сұйық монореагент, қаптамасы 1х200 мл-ден кем емес, зерттеу саны 600-ден кем емес. Аналитикалық сипаттамалары: сызықтық-400 Е / л дейін; вариация коэффициенті-5% - дан аспайды. Талдауға арналған сынамалар-қан сарысуы, гемолиз ізі жоқ қан плазмасы. Реагенттердің тұрақтылығы-ластану болмаған кезде құтыларды ашқаннан кейін реагенттер анализатордың бортында 1 ай бойы тұрақты болады. Қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Жұмыс арасында реагентті 2-8°C температурада тығыз жабық күйде сақтау керек. жинақты 2-8°C температурада сақтау. "Miura" автоматты биохимиялық анализаторына арналған шығын материалдары. |
| 17 | "Miura"автоматты биохимиялық анализаторына арналған қан сарысуындағы, адам қан плазмасындағы аспартатаминотрансфераза белсенділігін анықтауға арналған реагенттер жиынтығы | Реагенттер жиынтығы кинетикалық ультрафиолет әдісімен Сарысу мен қан плазмасындағы аспартатаминотрансферазаның белсенділігін анықтауға арналған. Әдіс принципі: AST L-аспартат + α-кетоглутарат оксалоацетат + L-глутамат;mdh оксалоацетат + NADH + N + малат + NAD+.NADH тотығу жылдамдығы Сынамадағы alt белсенділігіне тікелей пропорционалды. Жиынтықтың құрамы: сұйық монореагент, қаптамасы 1х200 мл-ден кем емес, зерттеу саны 600-ден кем емес. Аналитикалық сипаттамалары: сызықтық-400 Е / л дейін; вариация коэффициенті-5% - дан аспайды. Талдауға арналған сынамалар-қан сарысуы, гемолиз ізі жоқ қан плазмасы. Реагенттердің тұрақтылығы-ластану болмаған кезде құтыларды ашқаннан кейін реагенттер анализатордың бортында 1 ай бойы тұрақты болады. Жұмыс арасында реагентті 2-8°C температурада тығыз жабық күйде сақтау керек. жинақты 2-8°C температурада сақтау. "Miura" автоматты биохимиялық анализаторына арналған шығын материалдары. |
| 18 | "Miura"автоматты биохимиялық анализаторына арналған адам қан сарысуындағы және плазмасындағы лактатдегидрогеназа белсенділігін сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (УК кинетикалық әдісі) | Реагенттер жиынтығы Сарысу мен қан плазмасындағы лактатдегидрогеназаның белсенділігін анықтауға арналған (ультракүлгін кинетикалық әдіс). Әдіс принципі: LDH Пируват + NADH + N → лактат + NAD. NADH тотығу жылдамдығы үлгідегі LDH белсенділігіне тікелей пропорционалды. Жиынтықтың құрамы: сұйық монореагент, қаптамасы 1х200 мл-ден кем емес, зерттеу саны 600-ден кем емес. Аналитикалық сипаттамалары-сызықтық-1055 Е / л дейін; вариация коэффициенті-5% - дан аспайды. Талдауға арналған сынамалар-қан сарысуы, гемолиз ізі жоқ қан плазмасы. Реагенттің тұрақтылығы: ластану болмаған кезде құтыны ашқаннан кейін реагент анализатордың бортында 1 ай бойы тұрақты болады. Жұмыс арасында реагентті 2-8°C температурада тығыз жабық күйде сақтау керек, жиынтықты 2-8°C температурада сақтауға, мұздатуға жол берілмейді. Жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай. "Miura" автоматты биохимиялық анализаторына арналған шығын материалдары. |
| 19 | "Miura"автоматты биохимиялық анализаторына арналған қан сарысуындағы, адам қан плазмасындағы сілтілі фосфатаза белсенділігін анықтауға арналған реагенттер жиынтығы | Сарысу мен қан плазмасындағы сілтілі фосфатазаның белсенділігін кинетикалық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Әдіс принципі: ALF p-нитрофенилфосфат + H2O → p-нитрофенол + фосфат Жиынтықтың құрамы: Аналитикалық сипаттамалары-сызықтық-1200 Е / л дейін; вариация коэффициенті – 5% - дан аспайды. Талдауға арналған сынамалар-қан сарысуы, гемолиз ізі жоқ қан плазмасы. Реагенттердің тұрақтылығы: ластану болмаған кезде бөтелкелерді ашқаннан кейін реагенттер анализатордың бортында 1 ай бойы тұрақты болады. Жұмыс арасында реагентті 2-8°C температурада тығыз жабық күйде сақтау керек, жиынтықты 2-8°C температурада сақтауға, мұздатуға жол берілмейді. Жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай. "Miura" автоматты биохимиялық анализаторына арналған шығын материалдары. |
| 20 | "Miura"автоматты биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық калибратор | Биохимиялық калибратор адамның қан сарысуы негізінде жасалған, биохимиялық зерттеулердің сапасын бақылауға, "Miura" автоматты биохимиялық анализаторын калибрлеуге арналған, қаптамада кемінде 5х5 мл. кемінде 12 параметр аттестатталған. Субстраттар-жалпы/ тікелей билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, жалпы ақуыз, холестерин, ферменттер - ALT, AST, гамма ГТ, сілтілі фосфатаза, триглицеридтер, HDL, LDL. Жинақты 2-8°С температурада сақтау. |
| 21 | "Miura"автоматты биохимиялық анализаторына арналған қан сарысуындағы, адам қан плазмасындағы жалпы билирубинді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы | Реагенттер жиынтығы Сарысу мен қан плазмасындағы жалпы билирубинді анықтауға арналған. Әдіс принципі: билирубиннің қышқыл ортада кемінде 3,5-дихлорфенилдиазоний тұзымен әрекеттесуі кезінде жуғыш заттың қатысуымен қызыл түсті азобилирубин түзіледі, оның түс қарқындылығы Сынамадағы билирубин концентрациясына пропорционалды. Жиынтықтың құрамы: сұйық биреагент, буып-түю 4х50 мл-ден кем емес, зерттеу саны 600-ден кем емес.Реагент 1-қолдануға дайын қышқыл ортадағы жуғыш зат ерітіндісі. Реагент 2-қолдануға дайын қышқыл ортадағы 3,5-дихлорфенилдиазоний тұзы мен жуғыш заттың ерітіндісі. Калибратор-концентрациясы кемінде 120-140 мкмоль/л болатын билирубиннің лиофильді кептірілген ерітіндісі. Аналитикалық сипаттамалары: сызықтық-кемінде 428 мкмоль / л дейін; вариация коэффициенті – 7% - дан аспайды. Талдауға арналған сынамалар-қан сарысуы, гемолиз ізі жоқ қан плазмасы. Реагенттердің тұрақтылығы: ластану болмаған кезде бөтелкелерді ашқаннан кейін реагенттер анализатордың бортында 1 ай бойы тұрақты болады. Жұмыс арасында реагентті 2-8°C температурада тығыз жабық күйде сақтау керек, жиынтықты 2-8°C температурада сақтауға, мұздатуға жол берілмейді. Жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай. "Miura" автоматты биохимиялық анализаторына арналған шығын материалдары. |
| 22 | "Miura"автоматты биохимиялық анализаторына арналған қан сарысуындағы, адам қан плазмасындағы тікелей билирубинді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы | Жинақ Сарысу мен қан плазмасындағы жалпы билирубинді анықтауға арналған. Әдіс принципі: билирубиннің диазотталған сульфанил қышқылымен әрекеттесуі кезінде қышқыл ортада қызыл азобилирубин түзіледі, оның түс қарқындылығы Сынамадағы билирубин концентрациясына пропорционалды. Жиынтықтың құрамы: сұйық биреагент, қаптамасы кемінде 4х50 мл, зерттеу саны диазосульфанил қышқылының ерітіндісімен кемінде 600. Аналитикалық сипаттамалары: сызықтық-171 мкмоль / л дейін; вариация коэффициенті – 7% - дан аспайды. Талдауға арналған сынамалар: қан сарысуы, гемолиз ізі жоқ қан плазмасы. Реагенттердің тұрақтылығы-ластану болмаған кезде құтыларды ашқаннан кейін реагенттер анализатордың бортында 1 ай бойы тұрақты болады. Жұмыс арасында реагентті 2-8°C температурада тығыз жабық күйде сақтау керек, жиынтықты 2-8°C температурада сақтауға, мұздатуға жол берілмейді, жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай. "Miura" автоматты биохимиялық анализаторына арналған шығын материалдары. |
| 23 | Miura One автоматты биохимиялық анализаторға арналған жүйелік ерітінді | "Miura" автоматты биохимиялық анализаторға арналған жүйелік ерітінді, "Miura" автоматты биохимиялық анализаторға арналған шығын материалдары, құтысы кемінде 1000 мл. |
| 24 | MiuraOne автоматты биохимиялық анализаторына арналған көп жуу ерітіндісі | "Miura" автоматты биохимиялық анализаторға арналған көп жуу ерітіндісі. "Miura" автоматты биохимиялық анализаторына арналған шығын материалдары, құтысы кемінде 100 мл. |
| 25 | Miura One автоматты биохимиялық анализаторына арналған кювет жуу ерітіндісі | "Miura" автоматты биохимиялық анализаторға арналған кюветті жууға арналған ерітінді "Miura" автоматты биохимиялық анализаторға арналған шығын материалдары, құтысы кемінде 50 мл. |
| 26 | Miura One автоматты биохимиялық анализаторы үшін қақпағы кемінде 50 мл реагент түтіктері | Қақпағы кемінде 50 мл реагенттерге арналған түтіктер, "Miura" автоматты биохимиялық анализаторына арналған шығын материалдары. |
| 27 | Miura Oneавтоматты биохимиялық анализаторы үшін қақпағы кемінде 20 мл реагент түтіктері | Қақпағы кемінде 20 мл реагенттерге арналған түтіктер, "Miura" автоматты биохимиялық анализаторына арналған шығын материалдары. |
| 28 | Miura One автоматты биохимиялық анализаторы үшін кемінде 1000 дана оралған Сарысу шыныаяқтары | Miura автомат автоматты биохимиялық анализаторында зерттеу жүргізу үшін кемінде 1000 дана қаптамадағы Сарысу шыныаяқтары шығын материалы. |
| 29 | Бақылау сарысуы, аттестатталған биохимия 1 деңгей | Адамның қан сарысуы негізінде лиофилизацияланған бақылау сарысуы, қалыпты деңгей (1). Жинақ автоматты биохимиялық анализаторларды қоса алғанда, фотометриялық жабдықта талдау жүргізу кезінде клиникалық биохимиялық зерттеулердің сандық әдістерінің сапасына зертханаішілік бақылау жүргізуге арналған. Аттестатталған көрсеткіштер саны: кемінде 12 параметр. Субстраттар-жалпы/ тікелей билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, жалпы ақуыз, холестерин, ферменттер - alt, AST, гамма ГТ, сілтілі фосфатаза. Бөтелкені ашқаннан кейін жарамдылық мерзімі кемінде 5 күн (2-8°C) немесе 1 ай. ( 20°C). Жинақтың жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай. (2-8°C). |
| 30 | Аттестатталған бақылау сарысуы, биохимия 2-деңгей | Адамның қан сарысуы негізінде лиофилизацияланған бақылау сарысуы, патологиялық деңгейі (2). Жинақ автоматты биохимиялық анализаторларды қоса алғанда, фотометриялық жабдықта талдау жүргізу кезінде клиникалық биохимиялық зерттеулердің сандық әдістерінің сапасына зертханаішілік бақылау жүргізуге арналған. Аттестатталған көрсеткіштер саны: кемінде 12 параметр. Субстраттар-жалпы/ тікелей билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, жалпы ақуыз, холестерин, ферменттер - ALT, AST, гамма ГТ, сілтілі фосфатаза. Бөтелкені ашқаннан кейін жарамдылық мерзімі кемінде 5 күн (2-8°C) немесе 1 ай. ( 20°C). Жинақтың жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай. (2-8°C). |
| 31 | Сапаны сырттай бағалау бағдарламасын жүргізу жөніндегі қызмет. Жалпы биохимиялық. қан көрсеткіштері (6-10), 3 ц. | Қан сарысуындағы/қан плазмасындағы биохимиялық көрсеткіштердің концентрациясын өлшеудің дұрыстығы мен қайталануын бағалаудың үш циклі. ҚӨК: мұздатылған кептірілген қан сарысулары. Қызметке 2х5 мл-ден 3 ҚҚА жиынтығын ұсыну кіреді. көрсеткіштер: alt, альбумин, α-амилаза жалпы, α-амилаза панкреатиялық, АСТ, ақуыз жалпы, билирубин жалпы, билирубин тікелей, глюкоза, γ-ГТ, темір, ОЖСС, ЛЖСС, калий, кальций жалпы, кальций иондалған, креатинин, креатинкиназа, LDH, липаза, магний, зәр қышқылы, мочевина, натрий, триглицеридтер, фосфор, хлоридтер, холестерин, холинэстераза, сілтілі фосфатаза. Герметикалық бұрандалы қақпағы және резеңке тығыны бар құтыларда 41мұздатылған кептірілген адамның тұрақтандырылған қан сарысулары. Соңғы нысандағы Қ42ӨК көлемі 5 мл. ҚӨК тұрақтылығы мен біртектілігі туралы мәліметтер: құл аралық вариация коэффициенті < 1,5%. 2 - 8°С температурада 3 күн ішінде қалпына келтірілген ОПК құрамдас бөліктерінің тұрақтылығы. |
| 32 | Сапаны сырттай бағалау бағдарламасын жүргізу жөніндегі қызмет. Гемоцитометрия-10 (кез келген 3-diff үшін гематологиялық анализаторлар), 2 с. | Қан көрсеткіштерін өлшеудің дұрыстығы мен қайталануын бағалаудың екі циклі: гематокрит(HCT), гемоглобин (HGB), эритроциттер (RBC), лейкоциттер (WBC), тромбоциттер (PLT), эритроциттердегі гемоглобиннің орташа мөлшері (MCH), эритроциттердегі гемоглобиннің орташа концентрациясы (MCHC), эритроциттердің орташа көлемі (MCV) және тромбоциттер (MPV), эритроциттердің көлемі бойынша таралуының салыстырмалы ені — вариация коэффициенті (RDW-CV). Зерттеу сапасын тексеруге арналған үлгінің сипаттамасы (ҚӨК): герметикалық бұрандалы тығындары бар пластикалық бөтелкелердегі лейкоциттер мен адам тромбоциттерін имитациялайтын тұрақтандырылған лизиске қабілетті адам эритроциттері мен жануарлардың бекітілген эритроциттері бар суспензиялар. ҚӨК көлемі кемінде 2,0 мл. ҚӨК тұрақтылығы мен біртектілігі туралы мәліметтер: құтыны ашқаннан кейін тұрақты - 2-10°C температурада 20 күн. |
| 33 | Сапаны сырттай бағалау бағдарламасын жүргізу жөніндегі қызмет. Жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың қоздырғыштары арқылы: T. vaginalis бөлінетін несеп-жыныс мүшелерінде органдар (вирт. препараттар), 2 ц. | Трихомонадтарды анықтау сапасын бағалаудың екі циклі (көру өрістерін таңдау мүмкіндігімен компьютер экранында бөлінетін урогенитальды шырышты қабықтың түрлі-түсті препараттарын микроскопиялық зерттеуге еліктеу). Адамның зерттелетін материалы препараттарының бірнеше микроскопиялық өрістерін түсіру арқылы алынған компьютер экранында зерттеуге арналған USB флэш-дискісіндегі виртуалды препараттар. Қызметке USB флэш-дискісінде 4 ҚБШ-дан 2 жиынтық ұсыну кіреді. |
| 34 | Сапаны сырттай бағалау бағдарламасын жүргізу жөніндегі қызмет. Ағындық цитофлуориметрия, 1 с. | Флюорохромдармен таңбаланған моноклоналды антиденелерді пайдалана отырып, ағынды цитофлуориметрия әдісімен перифериялық қан лимфоциттерінің субпопуляциялық құрамын анықтау сапасын бағалаудың бір циклі. Қызметке CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD56 жасушалық маркерлері бар тұрақтандырылған адам эритроциттері мен адам лейкоциттерінің сұйық үлгісі. Үлгілер Автоматты тамшуырмен Сынама алуға ыңғайлы мойын диаметрі бар құтыларға (түтіктерге) оралған. ҚӨК көлемі - 1 мл. ҚӨК тұрақтылығы мен біртектілігі туралы мәліметтер: құл аралық вариация коэффициенті < 5%. Ашылған ҚӨК құрамдас бөліктерінің тұрақтылығы 2 - 8оС 3 күн. |
| 35 | Сапаны сырттай бағалау бағдарламасын жүргізу жөніндегі қызмет. HIV РНҚ концентрациясын анықтау ПТР әдісімен, 2 ц. | ПТР әдісімен адамның иммун тапшылығы вирусының РНҚ концентрациясын анықтау сапасын бағалаудың екі циклі. Құрамында HBV ДНҚ, HCV РНҚ, HIV в РНҚ бар адам қан плазмасының тұрақтандырылған инактивтендірілген лиофилизацияланған үлгілері, түпкілікті түрдегі ҚБК көлемі 1,2 мл. ҚБК соңғы түрге ауыстырылғаннан кейін тұрақты (құтыны еріту/ашу) - 2-8°С температурада 7 тәуліктен аспайды, 25°С температурада 2 сағаттан аспайды. қызметке 6×1,2 мл-ден 2 ҚӨК жиынтығын ұсыну кіреді. |
| 36 | Сапаны сырттай бағалау бағдарламасын жүргізу жөніндегі қызмет. Treponema pallidum антиденелерін анықтау ИФА, РИФ, ИХЛ, ИХГ 2 ц әдістерімен. | ИФА, РИФ, ИХЛ, ИХГ әдістерін қолдана отырып, Treponema pallidum антиденелерін анықтау сапасын бағалаудың екі циклі. Герметикалық бұрандалы қақпағы және резеңке тығыны бар құтыларда мұздатылған кептірілген адамның тұрақтандырылған қан сарысулары. Соңғы нысандағы ҚӨК көлемі 0,5 мл. ҚӨК тұрақтылығы мен біртектілігі туралы мәліметтер: құл аралық вариация коэффициенті < 1,5%. 17 - 27°С температурада – 24 сағат, 2 - 8°С температурада – 72 сағат температурада қалпына келтірілген ОПК құрамдас бөліктерінің тұрақтылығы. Қызметке 8 × 0,5 мл-ден 2 ҚӨК жиынтығын ұсыну кіреді. |
| 37 | URiSCAN Optima Автоматты зәр анализаторына арналған сынақ жолақтары | Сынақ жолақ-бұл реагенттері бар сынақ аймақтары бекітілген пластикалық жолақ. Анықталатын көрсеткіштердің санына байланысты сынақ жолағында 1-ден 11-ге дейін сынақ аймақтары орналастырылады, келесі параметрлерді өлшеу мүмкіндігі - эритроциттер, лейкоциттер, глюкозалар, ақуыз, кетон денелері, аскорбин қышқылы, нитриттер, билирубин, уробилиноген, үлес салмағы, РН, зәр түсі (сары, қызыл,жасыл және т. б.), бұлыңғырлық (бұлтты, мөлдір, қанды және т.б.). URISCAN Optima Автоматты зәр анализаторының шығын материалы. |
| 38 | Лиофилизацияланған бақылау зәрі, 1,2,3 деңгейлері (URiTROL 1,2,3) Uriscan Optima зәр анализаторы 3 қаптамадағы бөтелке | Лиофилизацияланған бақылау зәрі, деңгейлері 1,2,3 (URiTROL 1,2,3) мочiscan Optima зәрінің көрсеткіштері мен анализаторының жұмысын анықтау үшін URiSCAN 11 жолақ нәтижелерінің сенімділігі мен дәлдігін қамтамасыз етуге арналған, картон қорапта қаптамада кемінде 3 құты жеткізіледі, сақтау температурасы +2 + 80 C аспайды. |
| 39 | Uriscan Optima зәр анализаторы үшін кем дегенде 57 мм x 30м (А) жылу таспасы (чек) | Uriscan Optima жартылай автоматты зәр анализаторында зәрдің биохимиялық параметрлерінің нәтижелерін басып шығаруға арналған кемінде 57 мм x 30м (А) жылу таспасы |

Зертхана меңгерушісінің міндетін атқарушы Абенова А.Б. ____________