Технические спецификации

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система для иммуноанализа бумага для проб (100шт/уп) | Система для иммуноанализа Авто Дельфия: Бумага дл проб(100шт/уп), PerkinElmer 226PRS(Wallac Oy,Финляндия) Для забора крови методом сухой капли, для детей рожденных от ВИЧ инф.матерей, СКК. Срок поставки в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента подписания договора. | шт | 497 |
| 2 | ИФА -АНТИ-HCV Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови человека иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека, адаптированная для работы с сухой каплей капиллярной крови | Тест-система, адаптированная для работы с сухой каплей капиллярной крови. Формат теста – не менее 192 определения, планшет разборный до стрипов и до лунок. Количество анализируемого образца менее 100 мкл. Диагностическая чувствительность выше 99,5%. Специфичность– выше 99,5%. Воспроизводимость - коэффициент вариации не более 15%. Срок хранения приготовленного рабочего раствора – не менее 14 сут. при температуре от 18 до 24 ºC или не менее 28 сут. при температуре от 2 до 8 ºC. Стабильность приготовленного рабочего раствора коньюгата - не менее 12 ч в защищённом от света месте при температуре от 18 до 24 С. Срок хранения приготовленного раствора субстратной смеси - не менее 10 ч в защищённом от света месте при температуре от 18 до 24 С Условия хранения и эксплуатации: Хранение - в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С. Транспортирование - при температуре от 2 до 8 С. Допустимо транспортирование и хранение при температуре до 25 °С 10 суток и до 30 °С 5 суток. Постановка анализа без предварительной промывки планшета (иммуносорбента) Цветовая кодировка реагентов Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Срок годности тест-системы 24 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения РК. Наличие утвержденной инструкции по применению. Срок годности: не менее 12 месяцев от даты поставки. Срок поставки не более 1 месяца со дня заключения договора. | Набор на 192 определений | 4 |