Техническая спецификация

| № | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор для внутрилабораторного контроля качества по выявлению HBsAg для диагностики in vitro | Набор предназначен для контроля качества выявления HBsAg в лабораториях для диагностики in vitro. В состав набора входят: • образец ВЛК HBsAg, лиофилизированный – 24 фл. • этикетки со штрих-кодами, самоклеющиеся – 1 лист; • инструкция по применению. ВЛК-HBsAg не содержит антител к ВИЧ-1,2 и ВГС, инактивирован прогреванием, сыворотка, содержащая HBsAg, получена от доноров-носителей HBsAg; Максимальное отклонение оптической плотности ВЛК флаконов одной серии от её среднего значения не превышает 10%. Рекомендован для использования с диагностическими наборами производства "Вектор-Бест", имеется четкая инструкция по восстановлению. Восстановленный образец хранить при температуре 2–8°С в течение 24 часов. Допускается однократное замораживание восстановленного образца ВЛК HBsAg при минус (20±2) °С с последующим хранением при указанной температуре до 14 дней. Хранение набора в упаковке предприятия изготовителя должно производиться при температуре 2–8°С. Срок годности – не менее 5 лет при температуре хранения 2–8°С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С до 10 суток. |
| 2 | Набор «ВЛК анти-ВИЧ-1 для оценки воспроизводимости исследований по выявлению антител к ВИЧ-1 | Набор предназначен для оценки воспроизводимости исследований по выявлению антител к ВИЧ-1 в лабораториях для диагностики in vitro. В состав набора входят: • образец ВЛК анти-ВИЧ-1, на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий антитела к ВИЧ-1, лиофилизированный – 18 фл.; • раствор для предварительного разведения (РПР) – 6 фл. по 3 мл; • инструкция по применению Cыворотка инактивирована прогреванием, не содержит HBsAg, антитела к ВГС. Максимальное отклонение оптической плотности ВЛК флаконов одной серии от её среднего значения не превышает 10%. Рекомендован для использования с диагностическими наборами производства "Вектор-Бест", имеется четкая инструкция по восстановлению. Восстановленный образец хранить при температуре 2–8°С в течение 14 дней, при температуре минус 20°С — в течение 2 месяцев. Допускается трёхкратное замораживание/оттаивание восстановленных образцов ВЛК анти-ВИЧ-1. Хранение набора в упаковке предприятия изготовителя должно производиться при температуре 2–8°С. Срок годности –не менее 3 лет. Транспортирование набора должно проводиться при температуре 2–8°С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С: до 10 суток. |
| 3 | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА «Сыворотка, содержащая антитела к вирусу гепатита С» | Набор предназначен для оценки воспроизводимости исследований по выявлению анти-ВГС в лабораториях для диагностики in vitro. В состав набора входят: • образец ВЛК анти-ВГС, на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащей анти-ВГС, лиофилизированный – 24 фл.; • инструкция по применению. ВЛК анти-ВГС инактивирован прогреванием, не содержит HbsAg и антител к ВИЧ-1,2; сыворотка получена от больных гепатитом С, разведена в донорской сыворотке; Максимальное отклонение оптической плотности ВЛК флаконов одной серии от её среднего значения не превышает 10%. Рекомендован для использования с диагностическими наборами производства "Вектор-Бест", имеется четкая инструкция по восстановлению. Восстановленный образец хранить при температуре 2–8°С в течение 2 недель. Допускается трехкратное замораживание/оттаивание восстановленного образца при минус 20 °С с последующим хранением при указанной температуре до 12 месяцев. Хранение набора в упаковке предприятия изготовителя должно производиться при температуре 2–8°С. Срок годности – не менее 8 лет при температуре хранения 2–8°С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С до 10 суток. |
| 4 | Лизисный раствор для ПЦР анализатора закрытого типа | Набор лизирующего реагента P 2 (протеаза 2) трис буфер, < 0,05 % ЭДТА, хлорид кальция, ацетат кальция, 8 % (м/o) протеаза. Количество в наборе не менее 10х1,0 мл. Второй лизирующий реагент 43 % (м/м) гуанидин тиоцианат, 5 % (м/o) полидоканол, 2 % (м/o) дитиотреитол, дигидрат цитрата натрия. Количество в наборе не менее 10х27 мл. Расходные материалы для ПЦР анализатора COBAS 4800. |
| 5 | Индикаторы только для режима паровой стерилизации | Индикаторы только для режима паровой стерилизации |
| 6 | Скарификатор одноразовый | Скарификатор одноразовый размер 23G, для взятия капиллярной крови средний ток крови глубина прокола не менее 1,8 мм цвет зеленый не менее №100 |
| 7 | Ланцет пяточный безопасный для детей (зеленый цвет) | Ланцет пяточный безопасный для детей (зеленый цвет) |
| 8 | Система для иммуноанализа для забора крови методом сухой капли | Система для иммуноанализа для забора крови методом сухой капли, для детей рожденных от ВИЧ инф.матерей , СКК. Бумага для проб. |
| 9 | Спиртовая салфетка для инъекции, одноразовая | Спиртовая салфетка для инъекции, одноразовая, 70% этиловый спирт, размер не менее 65*30мм. Состав и описание изделия: спиртовая салфетка изготовлена из нетканого полотна пропитана 70% этиловым спиртом и упакована в бумагу из алюминиевой фольги. Область применения: дезинфекция кожи перед инъекцией. Только для наружного применения, используется однократно. |
| 10 | Пробирка вакуумные | Пробирка вакуумные не менее 5 мл. 13*100мм с наполнителем К2ЭДТА и гелем для ВН, для определения вирусной нагрузки |
| 11 | Игла-бабочка, двусторонняя для забора крови | Игла-бабочка, двусторонняя для забора крови 23G с присоединенным держателем к комплекте, цвет голубой |
| 12 | Бинт марлевый | Бинт марлевый стерильный, размер длина не менее 5 см, ширина не менее 10 см. |
| 13 | Марля медицинская | Марля медицинская отбеленная, не менее плотность 30-32 |
| 14 | Вата, нестерильная | Вата, нестерильная в упаковке не менее 100гр. |

Техникалық сипаттамалар

| № | Атауы | Техникалық сипаттамалары |
| --- | --- | --- |
| 1 | In vitro диагностикасы үшін HBsAg анықтауға арналған in vitro зертханалық сапаны бақылау жинағы | In vitro диагностикалық зертханаларда HBsAg анықтау сапасын бақылауға арналған жинақ. Жиынтыққа кіреді: • ЗСБ үлгісі HBsAg, лиофилденген – 24 фл. • штрих-кодтары бар жапсырмалар, өздігінен жабысатын – 1 парақ; • қолдану нұсқаулығы. ЗСБ -HBsAg құрамында АИВ-1,2 және HCV антиденелері жоқ, қыздыру арқылы инактивацияланады, HBsAg бар сарысу HBsAg тасымалдаушылары болып табылатын донорлардан алынады; Бір сериядағы ЗСБ флакондарының оптикалық тығыздығының оның орташа мәнінен максималды ауытқуы 10%-дан аспайды. Vector-Best шығарған диагностикалық жинақтармен пайдалануға ұсынылады, қалпына келтіруге арналған нақты нұсқаулар бар. Қалпына келтірілген үлгіні 2–8°C температурада 24 сағат бойы сақтаңыз. Қалпына келтірілген HBsAg ЗСБ үлгісін минус (20±2) °C температурада бір рет мұздатуға рұқсат етіледі, содан кейін белгіленген температурада 14 күнге дейін сақталады. Жинақ өндірушінің қаптамасында 2–8°C температурада сақталуы керек. Сақтау мерзімі – 2–8°С сақтау температурасында кемінде 5 жыл. 25 °C температурада 10 күнге дейін тасымалдауға рұқсат етіледі. |
| 2 | Зертханалық сапаны бақылау анти-АИТВ-1 зерттеулердің мүмкіндігін бағалау АИТВ-1 антиденелерін анықтау жинағы | Жинақ in vitro диагностикалық зертханаларда АИТВ-1 антиденелерін анықтауға арналған сынақтардың қайталану мүмкіндігін бағалауға арналған. Жиынтыққа мыналар кіреді: • АИТВ-1-ге қарсы антиденелері бар адам қан сарысуы негізіндегі АИТВ-1 ЗСБ үлгісі, лиофилизирленген – 18 фл.; • алдын ала сұйылтуға арналған ерітінді (РПР) – 6 фл. әрқайсысы 3 мл; • қолдану нұсқаулығы Сарысу қыздыру арқылы инактивацияланады және құрамында HBsAg немесе HCV-ге антиденелер жоқ. Бір сериядағы ЗСБ флакондарының оптикалық тығыздығының оның орташа мәнінен максималды ауытқуы 10%-дан аспайды. Vector-Best шығарған диагностикалық жинақтармен пайдалануға ұсынылады, қалпына келтіруге арналған нақты нұсқаулар бар. Қалпына келтірілген үлгіні 2–8°C температурада 14 күн бойы, минус 20°C температурада 2 ай бойы сақтаңыз. Қалпына келтірілген анти-АИТВ-1 ЗСБ үлгілерін үш рет мұздатуға/ерітуге рұқсат етіледі. Жинақ өндірушінің қаптамасында 2–8°C температурада сақталуы керек. Жарамдылық мерзімі: кемінде 3 жыл. Жинақты 2–8°C температурада тасымалдау керек. Тасымалдауға 25 °C дейінгі температурада рұқсат етіледі: 10 күнге дейін. |
| 3 | Зертханалық ИФТ сапасын бақылау жинағы «Құрамында сарысу антиденелер гепатит С вирусына» | Жинақ in vitro диагностикалық зертханаларда HCV-ге қарсы анықтау талдауларының қайталану мүмкіндігін бағалауға арналған. Жиынтыққа мыналар кіреді: • құрамында анти-HCV бар инактивтендірілген адам қан сарысуына негізделген ЗСБ анти-HCV үлгісі, лиофилденген – 24 фл.; • қолдану нұсқаулығы. ЗСБ анти-HCV қыздыру арқылы инактивацияланады, құрамында HbsAg және АИВ-1,2 антиденелері жоқ; С гепатиті бар науқастардан алынған, донорлық сарысуда сұйылтылған сарысу; Бір сериядағы ЗСБ флакондарының оптикалық тығыздығының оның орташа мәнінен максималды ауытқуы 10%-дан аспайды. Vector-Best шығарған диагностикалық жинақтармен пайдалануға ұсынылады, қалпына келтіруге арналған нақты нұсқаулар бар. Қалпына келтірілген үлгіні 2-8°C температурада 2 апта бойы сақтаңыз. Қалпына келтірілген үлгіні минус 20 °C температурада үш рет мұздатуға/ерітуге рұқсат етіледі, содан кейін белгіленген температурада 12 айға дейін сақталады. Жинақ өндірушінің қаптамасында 2–8°C температурада сақталуы керек. Жарамдылық мерзімі – 2–8°С сақтау температурасында кемінде 8 жыл. 25 °C температурада 10 күнге дейін тасымалдауға рұқсат етіледі. |
| 4 | Жабық типті ПТР анализаторына арналған лизис ерітіндісі | Lysis Reagent Kit P 2 (Protease 2) Tris буфері, <0,05% ЭДТА, кальций хлориді, кальций ацетаты, 8% (с/о) протеаза. Жинақтағы мөлшер кемінде 10 x 1,0 мл. Екінші лизис реагент 43% (салм/сал) гуанидин тиоцианаты, 5% (с/ж) полидоканол, 2% дитиотреитол, натрий цитратының дигидраты. Жиынтықтағы мөлшер кемінде 10x27 мл. COBAS 4800 ПТР анализаторына арналған шығыс материалдары. |
| 5 | Тек бумен зарарсыздандыру режиміне арналған индикаторлар | Тек бумен зарарсыздандыру режиміне арналған индикаторлар (температура, С/уақыт, мин.): 132/20. Бумен зарарсыздандырудың маңызды параметрлерінің сақталуын жедел визуалды бақылауға арналған-зарарсыздандыру температурасы, зарарсыздандыру уақыты, 4-сыныпқа жатады, стерилизатор камерасына орналастырылған, бастапқы жасылдан соңғы қоңырға айқын түс ауысуы, индикатордың артқы жағындағы жабысқақ қабат оны бекітуді жеңілдетеді, улы емес |
| 6 | Скарификатор бір реттік | Скарификатор бір реттік. Иненің өлшемі 23G, саусақтан капиллярлық қан алу үшін тесу тереңдігі 1,8 мм, орташа қан ағымы, түсі жасыл, стерильді, қауіпсіз, бір рет қолданылады. |
| 7 | стерильді бір рет қолданылатын өкшеден капиллярлық қан сынамаларын алу үшін қолданылатын өкше ланцеттері | Балаларға қауіпсіз, стерильді бір рет қолданылатын өкшеден капиллярлық қан сынамаларын алу үшін қолданылатын өкше ланцеттері пышақ 2,5 мм., тереңдігі 1 мм, түсі жасыл, стерильді. |
| 8 | Иммуноанализ жүйесі | Иммуноанализ жүйесі АИТВ-дан туылған балаларға арналған құрғақ тамшы қан алу үшін сынама қағазы(100 дана/уп), ККК. |
| 9 | Алкогольді инъекцияға арналған майлық | Инъекцияға арналған спирттік майлық, бір реттік, 70% этил спирті, өлшемі 65*30 мм. өнімнің құрамы мен сипаттамасы: спирттік майлық тоқыма емес матадан жасалған, 70% этил спиртіне малынған және алюминий фольга қағазына оралған. Қолдану саласы: инъекция алдында теріні дезинфекциялау. Тек сыртқа қолдану үшін, бір рет қолданылады. |
| 10 | Вакуумдық түтіктер | Вирустық жүктемені анықтау үшін К2 ЭДТА толтырғышымен және ВН үшін гельмен кемінде 5 мл .13*100 мм вакуумдық пробирка |
| 11 | Қан алу үшін екі жақты көбелек инесі | Жинаққа бекітілген ұстағышы бар 23G қан алу үшін екі жақты көбелек инесі, түсі көк. |
| 12 | Дәке таңғыш | Стерильді дәке таңғыш, өлшемі ұзындығы кемінде 5 см, ені кемінде 10 см. |
| 13 | Медициналық дәке | Медициналық ағартылған дәке, тығыздығы 30-32 кем емес |
| 14 | Мақта жүні, стерильді емес | Мақта стерильденбеген, қаптамада 100г. |